# TRẠM SẠC ĐIỆN THÔNG MINH – SECO

TÓM TẮT THIẾT KẾ VÀ QUY ƯỚC HỆ THỐNG (v1.2)

# 1. Tổng quan

SECO là hệ thống IoT quản lý trạm sạc mô phỏng: xác thực RFID cho thành viên, sạc khách bằng nút START, đo điện năng, tính tiền, kiểm soát ngân sách, khóa đầu cắm khi chờ thanh toán và xử lý an toàn/bảo trì. Prototype dùng tải DC 12 V, không đấu lưới AC.

| Quy ước | Giá trị chốt |
| --- | --- |
| Backend | Python FastAPI + MongoDB Server |
| Web / Mobile | React + Vite / Expo React Native |
| Station | ESP32-S3 + RFID + INA219 + DS18B20 + relay + buttons |
| Giá điện | price_per_kwh_vnd = 4000 |
| Mô phỏng năng lượng | 0.15 kW mỗi 30 giây = 0.00125 kWh / tick |
| Khóa đầu cắm | Hardware: 12V actuator lock; Wokwi: Servo |
| Thanh toán Guest | Sandbox; PAID mới UNLOCK |
| Wallet hold | Không dùng trong v1; trừ tiền sau khi session kết thúc |

# 2. Kiến trúc

ESP32-S3  ⇄  MQTT/Mosquitto  ⇄  FastAPI  ⇄  MongoDB

- REST + WebSocket: dùng cho Web/Mobile và realtime dashboard.

- MQTT: dùng cho giao tiếp Station ↔ Backend; topic theo station_id.

- Backend tạo session sau khi nhận yêu cầu hợp lệ từ Station (USER RFID hoặc Guest START).

# 3. Luồng nghiệp vụ

## 3.1 USER / MEMBER

READY → Quét RFID → Hiển thị tên + số dư → Set max budget (optional) → CHARGING

- Không cần bấm START. Quét RFID hợp lệ là hành động bắt đầu.

- max_budget_vnd nếu nhập phải <= balance_vnd.

- Không đặt max budget: sạc đến khi hết khả năng chi trả hoặc người dùng rút sạc.

- Dừng khi đạt ngân sách, không đủ số dư, rút sạc hoặc có sự kiện an toàn; sau đó tính tiền thực tế và trừ ví.

## 3.2 GUEST

READY → Nhập max budget (optional) → Nhấn START → CHARGING → UNPLUG → LOCK → QR

- Guest không cần RFID và không có ví người dùng.

- Khi rút sạc: dừng phiên, khóa đầu cắm, tạo PaymentIntent và hiển thị QR.

- Thanh toán Sandbox thành công → payment = PAID → UNLOCK → READY.

## 3.3 TECHNICIAN

ERROR → RFID TECHNICIAN → STOP giữ 3s → MAINTENANCE → sửa lỗi → RFID TECHNICIAN → STOP giữ 3s → READY

- Cả hai lần đều bắt buộc quét RFID và sau đó nhấn giữ nút STOP >= 3 giây.

- Nhấn STOP một mình không có hiệu lực.

# 4. Trạng thái

| Đối tượng | Trạng thái |
| --- | --- |
| Station | READY ¦ CHARGING ¦ ERROR ¦ MAINTENANCE |
| Session | ACTIVE ¦ WAITING_PAYMENT ¦ COMPLETED ¦ ERROR |
| Payment | PENDING ¦ PAID ¦ EXPIRED ¦ CANCELLED |
| Connector lock | UNLOCKED ¦ LOCKED ¦ UNKNOWN |
| Stop reason | UNPLUG ¦ MAX_BUDGET ¦ INSUFFICIENT_BALANCE ¦ TECHNICIAN ¦ OVER_TEMPERATURE ¦ E_STOP ¦ SYSTEM_ERROR |

# 5. Tính tiền

energy_kwh/tick = 0.15 × 30 / 3600 = 0.00125 kWh

cost_vnd = energy_kwh × 4000  →  5 VND / 30 giây

- Mỗi session snapshot price_per_kwh_vnd = 4000 để lịch sử không đổi khi cấu hình thay đổi.

- balance_vnd không bao giờ < 0. max_budget_vnd không được lớn hơn số dư tại thời điểm tạo session.

# 6. MongoDB

| Collection | Mục đích |
| --- | --- |
| users | USER / ADMIN / TECHNICIAN; balance_vnd |
| rfid_cards | UID và thẻ pending/active |
| charging_stations | Station, status, connector lock, current session |
| charging_sessions | MEMBER/GUEST; budget, energy, cost, stop reason |
| transactions | Khấu trừ / thanh toán / điều chỉnh |
| payment_intents | Guest payment + QR Sandbox |
| wallet_holds | Giữ structure; chưa dùng trong v1 |
| maintenance_records | Quá trình bảo trì của TECHNICIAN |
| error_logs | Lỗi/quá nhiệt/E-Stop/sensor... |
| audit_logs | Nhật ký thao tác Admin/Technician |

- Business ID dùng UUID string; MongoDB _id giữ ObjectId.

- Tiền dùng integer VND; energy_kwh/power_kw dùng Decimal128.

- UNIQUE: user_id, email, card_id, RFID UID (khi có), station_id, session_id, transaction_id, payment_id.

- Mỗi station chỉ có tối đa 1 session ACTIVE/WAITING_PAYMENT; mỗi USER tối đa 1 session mở.

# 7. Phần cứng

| Thiết bị | Vai trò |
| --- | --- |
| ESP32-S3 | Điều khiển trung tâm, Wi-Fi/MQTT |
| MFRC522 | RFID 3.3 V |
| LCD 16x2 I2C | Hiển thị |
| INA219 | Đo V/I/P đường tải 12 V DC |
| DS18B20 | Đo nhiệt độ |
| Relay fail-safe | Đóng/ngắt tải; mặc định OFF khi boot |
| Micro-switch | Phát hiện cắm/rút dây |
| START button | Khởi động Guest session |
| STOP button + E-Stop | STOP 3s cho Technician; E-Stop cắt cứng |
| 12V actuator lock + MOSFET + limit switch | Khóa/mở đầu cắm; phản hồi trạng thái lock |
| Wokwi Servo | Mô phỏng actuator lock |
| 12V/3A + buck 12→5V + fuse/PTC | Nguồn và bảo vệ tải |

# 8. MQTT contract

| Topic | Nội dung |
| --- | --- |
| evcs/{id}/telemetry | Voltage/current/power/energy/temperature |
| evcs/{id}/event | PLUG, UNPLUGGED, START, CHARGE_STARTED, ESTOP, FAULT, ... |
| evcs/{id}/req ↔ res | RFID verify, session start/end, technician actions |
| evcs/{id}/cmd ↔ cmd_ack | LOCK, UNLOCK, STOP/maintenance, reset... |
| evcs/{id}/status | ONLINE/OFFLINE + retained/LWT nếu triển khai |